襄行审函﹝2024﹞52号

襄汾县行政审批服务管理局

关于山西鑫涛民俗文化用品加工有限公司纸制品加工项目环境影响报告表的审批意见

山西鑫涛民俗文化用品加工有限公司：

你公司报送的《纸制品加工项目环境影响报告表报批的申请》已收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，经研究，现对《山西鑫涛民俗文化用品加工有限公司纸制品加工项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）批复如下：

- 你公司拟建设纸制品加工项目（项目代码：2406-141023-89-01-790271）建设地址：襄汾县邓庄镇小王村。主要建设内容为建设原料库、成品库等设施，购置安装购置切纸机、胶印机覆膜机、打包机等。根据《报告表》及该项目专家审查意见，该项目在落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治设施及措施，满足污染物达标排放的前提下，项目对环境的不利影响能够得到有效减缓和控制。我局原则同意《报告表》中的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

- 二、在项目建设和运营过程中，要全面落实《报告表》及本批复规定的各项生态保护和污染防治设施及措施，并重点做好以下工作：

（一）严格按照相关技术规范和设计标准等进行施工建设。

（二）严格落实大气污染防治措施。在覆膜染色一体机、胶印机设备上方分别安装集气罩，对染色烘干、胶印、擦洗胶辊过程中产生的废气进行收集，采取集气罩收集+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理有机废气，处理后的废气经1根15m排气筒高空排放。

（三）严格落实水污染防治措施。本项目设计生产过程无废水产生。职工生活污水排入旱厕定期清掏。

（四）严格落实噪声污染防治措施。通过选用低噪声的设备、设置减震垫、隔音，加强设备维护管理等措施防治噪声污染，确保厂界四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。

（五）严格落实固体废物污染防治措施。废边角料、不合格品、废包装袋收集后外售；设置一间100m2危废暂存间，废矿物油、废油桶、废活性炭等危险废物的收集、暂存、转运、处置工作应严格按照国家危险废物管理有关规定进行，收集后暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位处置；生活垃圾集中收集后交由环卫部门清运处置。

（六）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。施工现场应满足“六个百分百”的要求，减少施工扬尘；采用低噪声施工设备，合理安排施工时间，减少施工噪声影响。

（七）强化环境风险防范措施。要严格按照《报告表》要求及国家有关环境风险防控技术标准及规范要求，建立有效的环境风险防范与应急管理体系，并定期开展环境风险排查，不断提升对环境风险防范的应急处理能力。

- （八）环境影响报告表经批准后，如项目的性质、规模、地点、工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你公司应按有关要求重新报批环境评价文件。

- 三、要严格执行项目环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的生态环境保护“三同时”制度。项目各项生态环境保护措施及污染防治措施应纳入施工合同。项目建成后，要按照相关规定标准和程序开展环境保护竣工验收。经验收合格后，项目方可正式投入运行。自环评文件批准之日起满5年，未开工建设的，环评文件应当报我局重新审核。

四、你公司应在收到本批复后，立即将批准后的《报告表》送临汾市生态环境局襄汾分局，由临汾市生态环境局襄汾分局对该项目进行监督管理，并按规定接受环境保护行政主管部门的监督检查。

襄汾县行政审批服务管理局

2024年8月29日