襄行审函﹝2024﹞55号

襄汾县行政审批服务管理局

关于千虹科技（山西）有限公司玻璃绝缘子项目环境影响报告表的审批意见

千虹科技（山西）有限公司：

你公司报送的《千虹科技（山西）有限公司玻璃绝缘子项目环境影响报告表报批的申请》已收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，经研究，现对《虹科技（山西）有限公司玻璃绝缘子项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）批复如下：

- 你公司拟建设玻璃绝缘子项目（项目代码：2402-141023-89-01-791890）建设地址：襄汾县古城镇曹家庄村西。主要建设内容为利用山西沃莱姆日用制品有限公司年产800万只日用玻璃容器建设项目已停产闲置生产设施、办公区及污水处理站进行建设。对车间已有的1座53m2玻璃熔炉改造，形成40m2电助熔玻璃熔窑，并购置安装2条玻璃绝缘子生产线等。规模:年产2万吨玻璃绝缘子。根据《报告表》及该项目专家审查意见，该项目在落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治设施及措施，满足污染物达标排放的前提下，项目对环境的不利影响能够得到有效减缓和控制。我局原则同意《报告表》中的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

- 二、在项目建设和运营过程中，要全面落实《报告表》及本批复规定的各项生态保护和污染防治设施及措施，并重点做好以下工作：

（一）严格按照相关技术规范和设计标准等进行施工建设。

（二）严格落实大气污染防治措施。车间全封闭。原料粉料采用密闭式吨包包装，分区贮存于全封闭原料库内。料道、均温炉、冲击线加热燃用清洁燃料天然气；入料仓群上方设置4台布袋除尘器（1#-4#），投料废气收集进入相应部分除尘器处理。强制混合机进出口、储存料仓进口及转载落料点分别设置局部密闭罩，收集废气与窑头料仓废气一同进入5#布袋除尘器处理。破碎机进出口、玻璃仓入料口及转载落料点分别设置局部密闭罩，收集废气经5#布袋除尘器处理。处理后的废气一同经15m高DA001排气筒排放；熔化窑废气经干法脱硫+布袋除尘器+SCR脱硝经43.5m高DA002排气筒排放；水泥搅拌机上方设置1个局部密闭罩，收集废气经6#布袋除尘器处理后经15m高DA003排气筒排放；脱硫剂仓进料废气经配套仓顶式7#布袋除尘器处理后经15m高DA004排气筒排放。

（三）严格落实水污染防治措施。生活污水、循环冷却水排水排至厂区废水处理站，处理后回用于厂区道路及绿化；装配车间配套1座总容积为5m3的循环沉淀水池，废玻璃清洗废水、搅拌机清洗废水经沉淀处理后循环利用，不外排。

（四）严格落实噪声污染防治措施。通过选用低噪声的设备、隔音，加强设备维护管理等措施防治噪声污染，确保厂界四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）中2类区标准要求。

（五）严格落实固体废物污染防治措施。废玻璃作为原料回用于生产；废水泥块外售建材企业综合利用；熔化窑配套布袋除尘器除尘灰作为副产物外售综合利用，其余除尘灰收集后作为原料，回用于生产；废耐火砖生产厂家回收利用；废脱硝催化剂由厂家回收；设置一间12m2危废暂存间，废润滑油、废油桶、脱硝催化剂等危险废物的收集、暂存、转运、处置工作应严格按照国家危险废物管理有关规定进行，收集后暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位处置；生活垃圾集中收集后交由环卫部门清运处置。

（六）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。施工现场应满足“六个百分百”的要求，减少施工扬尘；采用低噪声施工设备，合理安排施工时间，减少施工噪声影响。

（七）强化环境风险防范措施。要严格按照《报告表》要求及国家有关环境风险防控技术标准及规范要求，建立有效的环境风险防范与应急管理体系，并定期开展环境风险排查，不断提升对环境风险防范的应急处理能力。

- （八）环境影响报告表经批准后，如项目的性质、规模、地点、工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你公司应按有关要求重新报批环境评价文件。

- 三、要严格执行项目环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的生态环境保护“三同时”制度。项目各项生态环境保护措施及污染防治措施应纳入施工合同。项目建成后，要按照相关规定标准和程序开展环境保护竣工验收。经验收合格后，项目方可正式投入运行。自环评文件批准之日起满5年，未开工建设的，环评文件应当报我局重新审核。

四、你公司应在收到本批复后，立即将批准后的《报告表》送临汾市生态环境局襄汾分局，由临汾市生态环境局襄汾分局对该项目进行监督管理，并按规定接受环境保护行政主管部门的监督检查。

襄汾县行政审批服务管理局

2024年10月11日